Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης

Παράρτημα F1/5 του Πιστοποιητικού Αρ.1200-2

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Εργαστηρίου «Γ. ΚΑΡΥΔΗΣ - DOMO+LYSISLAB - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
|  | Μη Καταστρεπτικές Δοκιμές |  |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | - Προσδιορισμός της τιμής αναπήδησης από κρούση σε κατασκευές σκυροδέματος. | EN 12504 - 2: 2021 |
|  | - Προσδιορισμός της ταχύτητας παλμού υπερήχου σε κατασκευές σκυροδέματος. | EN 12504 - 4: 2021 |
| Μέταλλα / Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | - Ανίχνευση χαλύβδινων ράβδων σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος με χρήση εξοπλισμού μαγνητικής διάταξης. Προσδιορισμός της θέσης, της επικάλυψης και της διαμέτρου των χαλύβδινων ράβδων. | BS 1881 - 204: 1988 |
|  | - Εκτίμηση του ηλεκτρικού δυναμικού διάβρωσης του μη επικαλυμμένου χαλύβδινου ράβδου σε κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. | ASTM C 876 – 22B |
| Βαφές - Επιστρώσεις | - Προσδιορισμός του πάχους βαφής ξηρού υμένα σε μεταλλικά και μη – μεταλλικά υποστρώματα με τη διάταξη εξοπλισμού υπερήχου. | EN ISO 19397: 2024 |

| Υλικά / Προϊόντα υποβαλλόμενα σε δοκιμή | Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες | Εφαρμοζόμενες μέθοδοι / Χρησιμοποιούμενες τεχνικές |
| --- | --- | --- |
| Φυσικές Δοκιμές |  |  |
| Σκυρόδεμα | - Προσδιορισμός του βάθους ενανθράκωσης σε σκληρυμένο σκυρόδεμα με τη μέθοδο της φαινολοφθαλεΐνης. | EN 14630: 2007 |
|  | - Παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων σκυροδέματος για δοκιμές αντοχής. | EN 12390 - 2: 2019 |
| Βαφές – Επιστρώσεις | - Προσδιορισμός του πάχους βαφής ξηρού υμένα δια της μεθόδου κοπής. | EN ISO 19399: 2016 Μέθοδος Α – (Σφηνοειδή χαραγή) |
| Μηχανικές Δοκιμές |  |  |
| Σκληρυμένο Σκυρόδεμα | - Προσδιορισμός της αντοχής σκυροδέματος σε δοκίμια πυρήνων σκληρυμένου σκυροδέματος. Δειγματοληψία, εξέταση και δοκιμή σε θλίψη. | EN 12504-1:2019 |
|  | - Προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου σκυροδέματος. | EN 12390-3:2019 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016 |
| Κονιάματα / Επιστρώσεις | - Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε υλικά για την επισκευή και προστασία κατασκευών σκυροδέματος. | EN 1542: 1999 Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου. Εξαιρούνται §2 §4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.12, §5, §6. |
| Σύνθετα Ινοπλισμένα Πολυμερή | - Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε σύνθετα ινοπλισμένα πολυμερή, επικολλημένα σε κατασκευές σκυροδέματος και φέρουσας τοιχοποιίας. | ASTM D7522 / D7522M - 21 |
| Βαφές – Επιστρώσεις | - Προσδιορισμός της αντοχής αποκόλλησης (Pull-Off) σε βαφές και επιστρώσεις. | EN ISO 4624: 2023 Μέθοδος Β (Άκαμπτα υποστρώματα) Αποκλειστικά για δοκιμές πεδίου. Εξαιρούνται §6, §7, §8.1, 8.2 |

Τόπος αξιολόγησης: Μόνιμες Εγκαταστάσεις: Διστόμου 97 – Κολωνός - Αθήνα - 10443, Αθήνα

Εξουσιοδοτημένοι υπεύθυνοι υπογραφής:  Γεώργιος Καρύδης, Μπεσιάν (Ιωάννης) Τσαουσντέλο

Το παρόν Πεδίο Διαπίστευσης αντικαθιστά το αντίστοιχο προηγούμενο με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2024.

Το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 1200-2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2017,  ισχύει μέχρι την 09 Αυγούστου 2029.

Αθήνα,  21 Μαρτίου 2025

Κωνσταντίνου Ευάγγελος  Απόστολος

Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ.